亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司

2022年设备招标公告

公司拟采购铝合金坩埚电磁炉一台，现进行公开招标，公告如下：

- 招标单位名称：

亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司

地  址： 山东省乐陵市挺进西路518号

联系电话： 设备动力部-李部长：0534-2119670  13853479355

- 项目名称：

招标设备内容：

铝合金坩埚电磁炉一台

三、投标人资格条件：

（1）具有独立法人资格，具备中华人民共和国企业法人营业执照及相应的经营范围；

（2）具有良好的信誉和类似项目业绩；

（3）具有完善的质量保证、售前、售后服务体系；

- 设备技术要求：

- 详见附件4.1:

五、资质审核：

资料投递时间：2022年11月03日下午5：00前，过期视为自动放弃，资质条件符合要求的，入围我们现场招标程序；

- 招标资料要求：

1、资质部分：

- 营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

- 组织机构代码副本复印件（加盖单位公章）；

- 税务登记证副本复印件（加盖单位公章）

- 企业法定代表人授权委托书原件（加盖单位公章）；

- 委托代理人身份证原件（加盖单位公章）；

- 其他资质资料。

2.标价部分：

- 报价表（格式自定）标价为全包价格；

- 发票样式及税率，请附发票样式图片；

3、其他资料：

- 投标单位简介；

- 认为其他证明公司实力的文件资料；

- 现场招标程序：

- 招标负责人宣布招标开始；

- 工作人员整理投标公司的招标资料；

- 投标公司负责人讲解自己的方案15分钟；

- 商务沟通

- 确定招标公司

七、项目监督电话：

合规部：0534-2115552

亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司

2022.10.31

附件4.1：

铝合金坩埚电磁炉技术要求

- 应用范围：

- 用于布勒Ecoline S 34冷式铝合金压铸机配套机边使用。

二、基本要求：

1、本熔炼保温炉配套服务于布勒Ecoline S 34冷式铝合金压铸机机边使用，主机采用给汤机械手取汤自动操作。

2、设备为椭圆形坩埚炉（或圆形坩埚炉），炉体总高不能超1100mm，炉体前头到坩埚距离不能超43mm,设备具备熔化、保温功能，采用电热方式（电磁加热方式）。

3、坩埚容量：800公斤；功率每小时熔铝量≧200kg，热炉熔铝不超过2.5小时、冷炉熔铝不超过3.5小时。

4、根据机械手取汤情况，坩埚内设置耐蚀挡板，区分加料区、取汤区，如炉口面积较大，区分后尚有余量，为了避免热量散发损失，中间部分考虑增加一段可拆式封盖减少热损失；加料侧炉台或上方设置铝料预热台/架，方便提前预热；设置移动式炉盖，临时停产封盖保温。

5、炉体保温效果好，体外表（炉侧壁、底部）温升：≤30℃；炉料温度实时监控，温控精度+5℃范围内。

6、电控系统，炉膛、铝液温度两电控回路联合控制，保证足够的加热效率，防止炉膛超温，配置铝液温度记录装置，记录提取温度数据；设备具备铝液超温报警、设备异常故障报警及安全自动断电保护功能。

三、设备配置：

1、 铝液热电偶保护管采用京瓷、日立等品牌氮化硅保护管，导热性能好、耐铝液腐蚀、耐冷热冲击，可直接浸入铝液测量铝液温度；

亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司

2022.09.25